РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  КОНТРОЛЛЕРА   Logik 7

1  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

При включении компрессорной установки  на дисплее появляется надпись OFF – выключено.

При нажатии кнопки       ПУСК установка начинает работу с указанием на дисплее температуры  масляно – воздушной смеси в винтовой паре. При выключении установки кнопкой       СТОП на дисплее высвечивается мигающая надпись OFF. После остановки двигателя в течение некоторого времени мигает индикация х10, в этот период повторный запуск установки заблокирован.

При работе установки ее состояние  (загрузка или холостой ход) контролируется с помощью  дисплея. При включенном клапане управления (режим  загрузка) – отображается температура масляно – воздушной смеси в винтовой паре, при выключенном клапане (режим холостого хода) – мигает надпись StP. В случае появления неисправности на дисплее мигает надпись Alx, где х - причина отказа. При необходимости проведения технического обслуживания на дисплее появляется код необходимого обслуживания.

2  СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ

OFF  - индикация мигает -установка выключается после нажатия кнопки СТОП, через 30 сек  произойдет  остановка электродвигателя

OFF  - индикация постоянная  - установка выключена

StP   - индикация мигает - установка достигла заданного максимального давления, при отсутствии расхода воздуха через заданный интервал времени перейдет в режим ожидания

StP   -  индикация постоянная – установка находится в режиме ожидания, при снижении давления до заданного минимального значения  она включится автоматически

F-A  - необходима замена воздушного фильтра

F-O  - необходима замена масляного фильтра

F-S   - необходима замена фильтра – сепаратора

OIL  - необходима замена масла

Для перезапуска после аварийной ситуации (установка находится в выключенном положении OFF) нажмите кнопку      СЧЕТЧИК / СБРОС, включите установку. Для сброса ошибки при включенной  установке нажмите кнопку СЧЕТЧИК / СБРОС.

При нажатии кнопки СЧЕТЧИК / СБРОС в течение 3 сек при работающей установке, на дисплее появляется надпись h-t , затем выводится общее время работы установки в часах; при следующем  нажатии кнопки  появляется надпись h-L, затем выводится время работы установки в режиме загрузка в часах. При кратковременном нажатии  кнопки на дисплей выводится  оставшееся время работы до проведения замены масла или фильтров.

F-A – время, оставшееся до замены воздушного фильтра (обратный отсчет от 1500 до – 999)

F-O - время, оставшееся до замены масляного фильтра

F-S  - время, оставшееся до замены фильтра - сепаратора

OIL - время, оставшееся до замены масла

При показе количества часов, превышающих 999, высвечивается индикатор х10 или х100, указывая, что данное число необходимо умножить на 10 или 100.

3  АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ   (на дисплее мигает индикация ALх)

ALO - потеря запрограммированных данных и загрузка значений по умолчанию – необходимо перепрограммировать параметры, обратитесь в ближайшую сервисную службу

E

E

AL1=           - срабатывание теплового реле электродвигателя, неверное чередование фаз, пропадание фазы, отказ предохранителя - аварийное выключение, блокировка включения

AL2 =       - нажата кнопка АВАРИЙНЫЙ СТОП, блокировка включения, необходимо повернуть грибок кнопки по направлению стрелки и нажать кнопку СБРОС

AL3 =     - температура масляно – воздушной смеси в винтовой паре выше установленного   значения 100ºС – аварийное выключение, блокировка включения

AL4 =      - температура масла выше предварительно установленного значения параметра 97ºС, установка работает, при снижении температуры до 95ºС индикация пропадет, при увеличении - произойдет автоматический останов

AL5 =     - отказ температурного датчика, блокировка включения - проверьте соединительный провод контроллер - датчик («прозвонка» контроллера запрещена), обратитесь к дилеру

AL6 =   - температура масла в установке ниже установленного значения +5ºС – блокировка включения -  необходим подогрев окружающего воздуха

Октябрь 2005